СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                стр.

Введение. Общие сведения

1. Порядок сбора и удаления коммунальных отходов                           6

1.1. Характеристика объекта как источника образования отходов      6

1.2. Порядок сбора и удаления коммунальных отходов                         8

1.3. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов                   11

1.4. Захоронение коммунальных отходов                                              12

1.5. Основные технико-экономические показатели системы сбора                    и удаления коммунальных отходов                                                                13

1.6. Использование коммунальных отходов                                           13

- Перспектива развития системы сбора и удаления коммунальных отходов                                                                                                              13

2.1. Принципы и задачи развития системы обращения с коммунальными отходами                                                                                                           13

2.2. Мероприятия по развитию системы сбора и удаления коммунальных отходов                                                                                                              15

2.2.1. Обустройство (модернизация) существующих контейнерных площадок                                                                                                           15

2.2.2. Модернизация контейнерного парка                                              17

2.2.3. Обеспеченность специальным автотранспортом и техникой      19

2.1.4. Организационно-управленческие мероприятия                            20

2.3. Сортировка, подготовка к использованию и использование (переработка) коммунальных отходов                                                           21

2.4. Захоронение коммунальных отходов                                                 21

2.5. Этапы реализации выбранного порядка сбора и удаления коммунальных  отходов на перспективу                                                        21

3. Информирование потребителей об обращении с коммунальными отходами                                                                                                             23

3.1. Обязанности и ответственность потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов                                                                           25

Список использованных источников                                                               26

II. Приложение

1. Карта-схема сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением мест временного хранения отходов и маршрутов движения транспорта, расположения объектов захоронения, сортировки, обезвреживания и использования отходов на существующее положение и перспективу

2. Сведения о маршрутах движения и графиках следования специального транспорта

3. Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов, организаций, осуществляющих розничную торговлю и иных организаций, которые обеспечивают сбор от физических лиц товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки

4. Информационные памятки о порядке обращения с коммунальными отходами

5. Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов, организаций, осуществляющих розничную торговлю и иных организаций, которые обеспечивают сбор от физических лиц товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки

6. Информационные памятки о порядке обращения с коммунальными отходами

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема обращения с коммунальными отходами для г.п.Бешенковичи  и Бешенковичского района разработана в соответствии с требованиями:

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982 – XII                    «Об охране окружающей среды»;

Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З                              «Об обращении с отходами»;

Закона Республики Беларусь 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

общими санитарно-эпидемиологическими требованиями, к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»;

санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь             от 02 февраля 2023 г. № 22;

санитарными нормами и правилами «Требования к обращению с отходами производства и потребления», утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 143;

Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087;

другими нормативно-правыми актами в области обращения с отходами.

Схема разрабатывается также с учетом сложившейся практики обращения с коммунальными отходами в конкретной административно-территориальной или территориальной единице.

Согласно терминам, понятиям и их определениям, установленным Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами»:

отходы — вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства;

коммунальные отходы – отходы потребления, а также отходы производства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-коммунального хозяйства перечень отходов, относящихся к коммунальным отходам;

вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых имеется возможность использования на территории Республики Беларусь.

Порядок разработки, согласования и утверждения схемы обращения с коммунальными отходами установлен Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования  утверждения схем обращения с коммунальными отходами, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 9.

Схема обращения с отходами разработана с целью снижения направляемых на захоронение объемов твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), минимизации их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, совершенствования организация сбора вторичных материальных ресурсов (далее – BMP), максимального использования ТКО в качестве вторичного сырья.

Перечень рассматриваемых в настоящей схеме коммунальных отходов установлен постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г.                 № 31 «Об установлении перечня отходов относящихся к коммунальным».

Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года предусмотрено, что уровень использования ТКО к 2020 году должен составлять 25%, к 2025 году – 35%, к 2030 году  – 40%.

Достижение указанных показателей возможно за счет повышения эффективности системы сбора и удаления отходов, развития системы раздельного сбора BMP (установка специальных контейнеров, открытие пунктов сбора вторичного сырья).

Совершенствование системы сбора и удаления ТКО способствуют реализации основных положений Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь, Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы (подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов») утвержденной постановлением Совета министров Республики Беларусь                                          от 28 января 2021 г. № 50.

Доступные альтернативные варианты развития системы сбора и удаления ТКО определены из условий доступности наилучших технических методов, технико-экономической целесообразности, принципа приоритета возврата вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот.

Настоящая схема обращения с коммунальными отходами действует в течение 5-ти лет.

При необходимости в схему обращения с отходами решением Бешенковичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) вносятся изменения.

ПОРЯДОК СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

- Характеристика объекта как источника образования отходов

- Согласно данным ведомственной отчетности в г.п.Бешенковичи и Бешенковичском районе в 2023 году подлежало захоронению около 30214 куб. метров (или 4228 тонн) отходов производства и потребления, коммунальных отходов, в том числе  от организаций 8213 куб. метров или 1150 тонн, в том числе от населения 22001 куб. метров или 3080 тонн.

Источниками образования коммунальных отходов являются:

население, проживающее в жилых домах разной этажности и находящихся в собственности местных Советов; ведомственное жилье; сектор индивидуальной жилой застройки;

учреждения, организации, предприятия разных форм собственности;

другие субъекты хозяйствования, в том числе садоводческие товарищества, дачные и гаражные кооперативы;

территории населенных пунктов общего пользования, закрепленные за предприятиями (организациями, учреждениями) для обеспечения их благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состояния, утвержденные решениями администраций города, района.

Численность населения Бешенковичского района на 1 января 2023 г. составляет 13 600 человек.

На территории г.п.Бешенковичи и Бешенковичского района зарегистрировано и осуществляет деятельность 121 юридическое лицо,              1 гаражный кооператив.

Дифференцированные нормативы образования коммунальных отходов для Бешенковичского района установлены решением Бешенковичского раисполкома от 23 марта 2023 г. № 367. Дифференцированные нормы образования ТКО представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Дифференцированные нормы образования ТКО

| № п/п | Объекты образования (происхождения) ТКО | Расчетная единица | Норматив образования ТКО, м3/год | Средняя плотность ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома городского поселка Бешенковичи | 1 человек | 1,751 67 | 123,936 |
| 2 | Одноквартирные и блокированные жилые дома городского поселка Бешенковичи | 1 человек | 1,586 70 | 133,495 |
| 3 | Многоквартирные, одноквартирные и блокированные жилые дома ( за исключением городского поселка Бешенковичи) | 1 человек | 2,181 79 | 128,796 |

Коммунальные отходы характеризуются сложным составом и относятся к смешанным органо-минеральным отходам потребления, и представляют собой гетерогенную смесь, состоящую из различных по своим свойствам и крупности компонентам. Основная масса ТКО приходится на фракцию 80-200 мм.

Информация и данные о составе и свойствах твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) имеют важное значение при выборе метода их сбора, транспортировки и использования, оценке целесообразности получения вторичных ресурсов.

Морфологический состав ТКО – содержание отдельных компонентов, значительно отличающихся между собой по происхождению, химическому составу и свойствам. Традиционно в морфологическом составе выделяют от 10 до 15 компонентов: пищевые отходы, бумага, картон, металл, древесина, текстиль, полимерные материалы, резина, стекло, кожа, камни и т. д.

Усредненный морфологический состав поступающих на полигон ТКО коммунальных отходов в соответствии с результатами выполненных в различные периоды времени исследований представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов

| Наименование компонента | Методические рекомендации от 30.11.2022 44-21-НТЦ |
| --- | --- |
| Пищевые и растительные отходы | 42,19 |
| Бумага, картон и т. п. | 4,11 |
| Пластмасса (пластик) | 6,26 |
| Стекло | 5,64 |
| Металл | 2,05 |
| Древесина | 2,99 |
| Кости птицы, животных | 0,7 |
| Кожа, резина | 1,10 |
| Текстиль | 1,65 |
| Камни, керамика | 4,61 |
| Отсев менее 16 мм | 2,19 |
| Прочее (смешанные отходы, не поддающиеся идентификации) | 27,23 |

Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник» (далее – УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник») определено уполномоченным юридическим лицом по санитарной очистке территории Бешенковичского района.

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» обеспечивается поддержание санитарного состояния контейнерных площадок, прилегающей территории, в том числе внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Организация является основным оператором по обращению с отходами производства и потребления в Бешенковичском районе.

Вывоз ТКО осуществляется специализированным транспортом           УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», а также собственным транспортом юридических  лиц.

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» является единственным оператором, оказывающим услуги по вывозу отходов с контейнерных площадок, предназначенных для сбора вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) от населения в многоквартирной жилой застройке и с контейнерных площадок, предназначенных для сбора отходов от населения и юридических лиц.

Вывоз ТКО осуществляется на основании договоров возмездного оказания услуг по обращению с отходами, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Сбор ТКО и ВМР у абонентов ведется по двум категориям потребителей – юридические лица и население (физические лица).

1.2. Порядок сбора и удаления коммунальных отходов

Сбор ТКО и ВМР от физических лиц (населения) организован следующим образом:

через систему контейнерных площадок;

бестарным способом, выполняемым путем объезда территории по графику.

Сбор ТКО и ВМР от юридических лиц организован через систему контейнерных площадок, а также бестарным способом.

В соответствии с данными результатами проведенного обследования (инвентаризации)  в Бешенковичском районе насчитывается                        92 контейнерные площадки. Эксплуатация (содержание) контейнерных площадок  и прилегающей территории, в том числе обеспечение санитарного состояния, обеспечивается УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник».

Количество домовладений в индивидуальной жилой застройке Бешенковичского района обслуживаемых организованным вывозом отходов бестарным способом путем объезда территории специализированным автотранспортом по графику –  6208 домовладений.

Контейнерные площадки и используемые емкости должны соответствовать требованиям санитарных норм  и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02 февраля 2023 г. № 22.

На площадках размещаются контейнеры для смешанных ТКО по одному или парно, а контейнеры для раздельного сбора ВМР (макулатура, пластмасса, стекло) размещаются только для многоэтажной застройки.

В г.п.Бешенковичи для организованного сбора крупногабаритных отходов площадок не предусмотрено. Действует заявительный сбор таких отходов.

На контейнерных площадках сбор ТКО и ВМР осуществляется в стандартные металлические контейнеры (объемами: 0,5, 0,75 м3, 1,0 м3, 1,1 м3), металлические евро-контейнеры (объемом 1,1 м3), а также в нестандартные контейнеры различного объема.

Места временного хранения коммунальных отходов, вывозимых на захоронение, обезвреживания, использования в Бешенковичском районе, указаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Места временного хранения коммунальных отходов (контейнерные площадки), вывозимых на захоронение, обезвреживания, использования в Бешенковичском районе

| № п/п | Населенный пункт | Количество мест временного хранения ТКО, шт. | Количество контейнеров, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе для раздельного сбора, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г.п.Бешенковичи | 32 | 145 | 83 |
| 2 | аг.Будилово | 5 | 9 | 5 |
| 3 | аг.Островно | 4 | 8 | 4 |
| 4 | аг.Верховье | 18 | 25 | 13 |
| 5 | д. Драбушово | 1 | 1 |  |
| 6 | д. Селище | 2 | 2 |  |
| 7 | аг.Бочейково | 8 | 12 | 7 |
| 8 | аг.Улла | 9 | 19 | 10 |
| 9 | д.Полуозерье | 1 | 2 |  |
| 10 | аг.Верхнее Кривино | 1 | 1 |  |
| 11 | д.Нижнее Кривино | 1 | 2 |  |
| 12 | аг.Ржавка | 1 | 2 |  |
| 13 | аг.Дрозды | 4 | 7 | 6 |
| 14 | д.Жаховщина | 1 | 1 |  |
| 15 | д.Слабодка | 1 | 1 |  |
| 16 | д.Придвинье | 1 | 3 | 1 |
| 17 | д.Гародно | 1 | 1 |  |
| 18 | д.Задорожье | 1 | 1 |  |
|  | Итого | 92 | 242 | 129 |

Для сбора смешанных ТКО в основном применяются стандартные металлические контейнеры объемом  0,75 м3  (более  80%  контейнерного

парка), для сбора ВМР металлические евро-контейнеры объемом 1,1 м3 (более 90% контейнерного парка). Контейнерный парк представлен                 113 контейнерами для смешанных ТКО, 129 контейнерами для раздельного сбора ВМР.  Информация о наличии оборудования для раздельного сбора отходов указана в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Наличие оборудования для раздельного сбора отходов

| Наименование отходов | Количество контейнеров для раздельного сбора | Количество контейнеров для сбора ТКО | Объем контейнера |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы пластмассы | 52 | 113 | 1,1/0,75 |
| Отходы бумаги и картона | 44 |  | 1,1/0,75 |
| Отходы стекла | 33 |  | 1,1/0,75 |
| Итого | 129 |  | 33/96 |

Из районов многоэтажной жилой застройки смешанные ТКО вывозятся шесть раз в неделю, районов индивидуальной жилой застройки, не охваченных контейнерными площадками, в соответствии с утвержденными маршрутными графиками. Бестарным способом, выполняемым путем объезда территории специализированным автотранспортом по графику, организован сбор и удаление ТКО от многоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки. Охват организованной планово-регулярной системой сбора и удаления коммунальных отходов УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» населения г.п.Бешенковичи составляет 100%. Охват организованной планово-регулярной системой сбора и удаления ТКО от гаражных кооперативов г.п.Бешенковичи – 1  (100%).

Карта – схема сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением мест временного хранения отходов и маршрутов движения транспорта, расположения объектов захоронения, сортировки, обезвреживания и использования отходов на существующее положение и перспективу представлена в приложении 1.

Сведения о маршрутах движения и графиках следования специального транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных отходов, приведены в приложении 2.

Сведения о сборе и вывозе отходов образовавшихся на основных автобусных остановках, обслуживаемых дорожными организациями, приведены в приложении 3.

Организацию сбора и удаления коммунальных отходов в многоэтажной   жилой   застройке   выполняют   ответственные   мастера.

Они также осуществляют контроль за выполнением графика вывоза отходов, обеспечивают освещение площадок с контейнерами для сбора ВМР и свободный подъезд специализированного транспорта (мусоровоза).

В индивидуальной жилой застройке собственники жилых домов (домовладений) самостоятельно заключают договоры с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» на удаление коммунальных отходов.

Вывоз коммунальных отходов от юридических лиц производится по графикам (заявкам) согласно заключенным договорам с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник».

Сбор и удаление растительных отходов от уборки территорий садов, парков, скверов, кладбищ и иных озелененных территорий осуществляется юридическими лицами, обслуживающими указанные территории.

На гражданских кладбищах Бешенковичского района коммунальные отходы вывозятся специализированной организацией УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» в места захоронения с учетом требований Правил содержания и благоустройства мест погребения,  утвержденных постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 июня 2016 г. № 17 и Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические  требования к местам погребения и кремоториям» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2023 г. № 22.

  - Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов

Для сбора вторичных материальных ресурсов в Бешенковичском районе работает 7 стационарных приемных пункта заготовки вторичного сырья и 3 передвижных приемных пункта, информация о приемных пунктах приведена в таблице 1.5.  (за исключением пунктов приема элементов питания, утративших свои потребительские свойства)

Таблица 1.5

Приемные пункты заготовки вторичного сырья

| Место размещения стационарного приемного пункта | Место размещения передвижного приемного пункта |
| --- | --- |
| г.п.Бешенковичи, ул.Октябрьская, 26 | Около магазинов: агрогородок Островно – каждый вторник месяца агрогородок Улла – каждая среда месяца агрогородок Верховье – каждый четверг месяца |
| Бешенковичский район, аг.Бочейково, ул.Улльская, 81 | передвижной приемный пункт УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» работает по заявительному принципу по заявке в диспетчерскую УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 12 магазин «Хозтовары» | передвижной приемный пункт (работает по заявительному принципу телефон для заявок 7705 или +375447667705 ООО «БелВторОтходы» |
| Бешенковичский район, аг.Улла, ул.Доватора, магазин промтоваров «Ульянка» |  |
| г.п.Бешенковичи, ул.Набережная, д.3 работает понедельник – суббота с 8-00 до 14-00, выходной воскресенье |  |
| Индивидуальный предприниматель Жавнеронок Андрей Викторович». г.п.Бешенковичи, ул.Набережная, д.3 работает понедельник – суббота с 8-00 до 14-00, выходной воскресенье |  |

Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов, перечень организаций, осуществляющих розничную торговлю, и иных организаций, которые обеспечивают сбор от физических лиц товаров, утративших потребительские свойства (в том числе элементы питания, утратившие потребительские свойства), представлен в приложении 3.

Информация о пунктах сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов, торговых объектах, осуществляющих сбор от физических лиц утративших потребительские свойства товаров и отходов упаковки, размещена и регулярно обновляется на официальном сайте райисполкома – раздел «Жилищная политика».

Выделение ВМР из ТКО обеспечивают сотрудники полигона ТКО, расположенного в агрогородке Дрозды, и принимающего отходы, образующиеся на территории г.п.Бешенковичи и Бешенковичского района.

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» на территории г.п.Бешенковичи и Бешенковичского района в 2022 году заготовлено ВМР:

в приемных пунктах:

макулатура        –    57 тонн;

стеклобой          –    54 тонны;

ПЭТ-бутылка    –      5 тонн;

в контейнерах для раздельного сбора:

макулатура        –     16 тонн

стеклобой          –     18 тонн;

ПЭТ-бутылка    –       7 тонн;

иными способами:

макулатура         –     30 тонн;

стеклобой           –     40 тонн;

ПЭТ-бутылка     –     15 тонн.

В 2022 году выполнение подпрограммы «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы по объемам заготовки ВМР  составило 98,95%.

  - Захоронение коммунальных отходов

Захоронение отходов на полигоне ТКО допускается при отсутствии возможности их использования (переработки) на момент образования.

Для приема и захоронения коммунальных отходов, образующихся в г.п.Бешенковичи и Бешенковичском районе, используется полигон ТКО, расположенный в районе агрогородка Дрозды, на расстоянии около 5 км  севернее г.п.Бешенковичи.

Полигон общей площадью 3,2 га функционирует с 2003 года.                     На конец 2023 года остаточный период использования составляет около               20 лет.     Отходы,        принимаемые   на    полигон  ТКО для захоронения,

доставляются специализированным транспортом УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», а также транспортом  юридических лиц,  согласно   заключенным  договорам  по  обращению с отходами,  при

наличии разрешения на хранение и захоронение отходов, выданного территориальными органами природных ресурсов и охраны окружающей среды.

  - Основные технико-экономические показатели системы сбора и удаления коммунальных отходов

Обеспеченность специальной техникой и оборудованием для сбора, удаления и подготовки к использованию коммунальных отходов  представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Специальная техника и оборудование для сбора, удаления и подготовки к использованию коммунальных отходов

|  | Марка транспортного средства | Тип загрузки | Грузоподъемность, тонн/м.куб. | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МАЗ-5340С2 (5904С2) | Задняя механическая | 7/17 | 2019 | 5 |
| 2 | МАЗ-35337А2(5902А2) | Боковая механическая | 7/17 | 2010 | 100 |
| 3 | МАЗ-457043(490-343) | Боковая механическая | 3.1/10 | 2010 | 100 |
| 4 | ГАЗ 3307 (КО-440-3) | Боковая механическая | 3.1/8 | 2004 | 100 |
| 5 | ГАЗ 3307 (КО-440-1) | Задняя механическая | 3.1/7.5 | 2008 | 100 |
| 6. | Прессовое оборудование | ручная | 600-800 кг/ч. | 2011 | 80 |
| 9. | Весовое оборудование | - | 30 т | 2008 | 80 |

  - Использование коммунальных отходов

ВМР из контейнеров для раздельного сбора попадает на полигон ТКО, так как в их составе оказываются органические отходы. Работники полигона обеспечивают их ручную досортировку с получением отсортированного стеклобоя, макулатуры, ПЭТ-бутылки, пластмассы. Отсортированные ВМР реализуются сторонним предприятиям (организациям, индивидуальным предпринимателям), осуществляющим их использование (переработку). Остатки от сортировки (балласт) подлежат захоронению на полигоне ТКО.

ТКО,    доставленные   на   полигон, также     подвергаются     ручной

сортировке с извлечением отсортированного стеклобоя, макулатуры, пластмассы, металла.  Отсортированные ВМР реализуются сторонним предприятиям (организациям, индивидуальным предпринимателям), осуществляющим их использование (переработку). Остальная масса отходов захоранивается на полигоне ТКО.

Количество занятых работников по основным операциям обращения с отходами (сбор, перевозка, разделение по видам (сортировка) и подготовка к использованию, обезвреживание, захоронение) приведено в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Количество занятых работников по основным операциям обращения с отходами

| № п/п | Наименование оператора | Количество занятых работников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сбор, транспортировка | сортировка и подготовка к использованию | захоронение | всего |
| 1. | УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» | 4 | 3 | 4 | 11 |

Себестоимость, основные тарифы на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Себестоимость, тарифы на оказание услуги по обращению с ТКО оказываемой УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник»

| № п/п | Наименование услуги | Себестоимость, руб./м3 |  |  | Тариф (без НДС), руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт 2020 г. | факт 2021 г. | факт 2022 г. |  |
| 1. | Обращение с ТКО в жилых домах | 8,2241 | 8,6518 | 10,5131 | 9,2583 |
| 2. | Обращение с ТКО для юридических лиц и прочих потребителей | 7,9775 | 8,3823 | 10,0094 | 8,9040 |

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

2.1. Принципы и задачи развития системы обращения с коммунальными отходами

Перспектива развития системы обращения с коммунальными отходами проработана на основе следующих принципов:

обязательность организации раздельного сбора отходов для их последующего использования, захоронения;

приоритетность извлечения вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов и передачи их на использование по отношению к захоронению неразделенных коммунальных отходов;

обязательность извлечения из состава коммунальных отходов отдельных видов отходов, для которых существуют в Республике Беларусь возможности их использования, обезвреживания или организации безопасного хранения;

оптимальность размещения объектов по сортировке, подготовке к использованию и захоронению коммунальных отходов на территории города (района);

предотвращение загрязнения окружающей среды коммунальными отходами при организации обращения с ними;

последовательность работ с отдельными видами отходов, входящими в состав отходов потребления, требующих специальной системы их сбора и удаления;

обязательность информирования населения о раздельном сборе отходов, о необходимости извлечения вторичных материальных ресурсов из образующихся отходов потребления, о безопасном обращении с отдельными видами отходов, входящими в состав отходов потребления, требующих специальной системы их сбора и удаления.

Задачами организации обращения с коммунальными отходами являются:

своевременный сбор, хранение и вывоз на сортировку, использование, захоронение коммунальных отходов;

создание условий производителям отходов потребления для раздельного сбора образующихся у них отходов;

раздельный сбор и удаление отходов, образующихся в гаражных кооперативах, на землях рекреационного назначения;

сбор вторичных материальных ресурсов из отходов потребления в объемах, максимально приближающихся по критериям технико-экономической целесообразности, к расчетному объему образования вторичных материальных ресурсов исходя из морфологического состава отходов.

При определении доступных альтернативных вариантов исходили из доступности наилучших технических методов, технико-экономической целесообразности, принципа приоритета возврата вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот.

2.2. Мероприятия по развитию системы сбора и удаления коммунальных отходов

2.2.1. Обустройство (модернизация) существующих контейнерных площадок

Контейнерные площадки для сбора ТКО должны соответствовать требованиям санитарных норм  и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02 февраля 2023 г. № 22:

содержаться в чистоте;

иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов;

оборудоваться искусственным водонепроницаемым покрытием;

иметь ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора отходов;

запрещается использовать для ограждения контейнерных площадок такие материалы как стекло, брезент и сетки;

размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора отходов.

Кроме вышеприведенных требований, для защиты от попадания атмосферных осадков в емкости с отходами целесообразно предусматривать навес над наземными контейнерными площадками.

На площадках, предусмотренных для размещения контейнеров для смешанных ТКО, возможно размещение контейнеров для раздельного сбора ВМР (макулатура, пластмасса, стекло), в жилой застройке должно быть предусмотрено место (пристройка) для сбора крупногабаритных отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается  УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» по заявке.

В зависимости от способа сбора ВМР можно выделить следующие варианты:

4-х контейнерная система сбора отходов, предусматривающая размещение на площадке отдельного контейнера  для загрязненных ТКО, и отдельных контейнеров (не менее 3х шт.) для каждого из видов ВМР (макулатура, пластмасса, стекло);

2-х контейнерная система раздельного сбора отходов, предусматривающая размещение на площадке отдельного контейнера  для загрязненных ТКО, и отдельного контейнера  для смешанных ВМР (макулатура, пластмасса, стекло).

Применение 2-х контейнерной системы сбора целесообразно в районах стесненной существующей многоэтажной застройки, индивидуальной жилой застройки, затрудненного подъезда транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.

Типовые конструкции наземных контейнерных площадок с местом для сбора крупно – габаритных отходов, соответствующих вышеуказанным требованиям, представлены: для 4-х контейнерной системы сбора – на рисунке 2.1, для 2-х контейнерной системы сбора – на  рисунке 2.2.

В соответствии с результатами проведенного обследования существующих контейнерных площадок, обслуживаемых УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», некоторые из них не соответствуют вышеуказанным требованиям, в том числе ограждение не соответствует требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, отсутствуют навесы для защиты от атмосферных осадков, пандусы для обеспечения возможности перемещения контейнеров, в жилой застройке отсутствуют места для организованного сбора крупногабаритных отходов.

Для исключения помех работе мусоровоза целесообразно нанесение горизонтальной дорожной разметки вдоль контейнерной площадки, запрещающей остановку и стоянку транспортных средств.

Рисунок 2.1 - Площадка для 4-х контейнерной системы сбора: 1 контейнер для загрязненных ТКО объемом 1,1 м3; 3 контейнера для ВМР объемом 1,1 м3

Рисунок 2.2 - Площадка для 2-х контейнерной системы сбора: 1 контейнер для загрязненных ТКО объемом 1,1 м3; 1 контейнер для смешанных ВМР объемом 1,1 м3

Таким образом, можно определить следующие направления обустройства (модернизации) существующих контейнерных площадок:

приведение ограждения в соответствие с требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

переустройство основания площадки с устройством пандуса;

устройство укрытия для защиты от атмосферных осадков (навеса);

организация сбора крупногабаритных отходов в жилой застройке;

нанесение дорожной разметки, запрещающей остановку и стоянку транспорта.

2.2.2. Модернизация контейнерного парка.

Емкости (контейнеры) для сбора ТКО должны соответствовать требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22:

изготавливаться из материалов, допускающих проведение мойки и дезинфекции;

находиться в технически исправном состоянии;

оборудоваться крышками;

быть окрашенными и иметь маркировку с указанием вида отходов и данных о собственнике.

В процессе эксплуатации заполняемость должна составлять не более 75% от полного объема контейнера для сбора смешанных ТКО.

Стандартные металлические контейнеры объемом 0,75 м3 рекомендуется заменять на металлические либо пластиковые евро-контейнеры объемом 1,1 м3, которые обладают более совершенной конструкцией, лучшими эксплуатационными характеристиками, удобны в обслуживании и имеют более привлекательный внешний вид. В том числе евро-контейнеры характеризируются большей прочностью и вместимостью, мобильностью, долговечностью менее подвержены воздействию температур и влаги. Единственный недостаток таких контейнеров – более высокая стоимость, которая полностью компенсируется лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками, по сравнению с устаревшими моделями.

Внешний вид евро-контейнеров объемом 1,1 м3 для сбора ТКО и ВМР, предназначенных для размещения на наземных контейнерных площадках, представлен: пластиковые контейнеры – на рисунке 2.3, стальные оцинкованные контейнеры – на рисунке 2.4,

Рисунок 2.3 - Внешний вид пластиковых евро-контейнеров для сбора ТКО и ВМР

Рисунок 2.4 – Внешний вид стальных оцинкованных евро-контейнеров для сбора ТКО и ВМР

Для раздельного сбора отходов от населения в индивидуальной жилой застройке усадебного типа целесообразна безвозмездная выдача на одно домовладение 2-х контейнеров объемом 0,12 м3 каждый. Один контейнер предназначен для сбора смешанных загрязненных ТКО, второй – для смешанных ВМР (макулатура, пластмасса, стекло и др.).

Данные контейнеры с легкостью транспортируются в пределах усадебного участка и загружаются в спецавтотранспорт. Объем контейнера достаточен для накопления отходов и периодического их удаления не реже, чем 1 раз в 10 дней без образования неприятных запахов и начала процессов разложения.

Внешний вид контейнера для выдачи населению в индивидуальной жилой застройке представлен на рисунке 2.5.

Использование контейнеров вместо мусорных пакетов позволяет исключить распространение отходов на прилегающей территории птицами, животными, ветром и улучшить санитарную обстановку, исключить наличие несанкционированных свалок.

Рисунок 2.5 - Внешний вид контейнера для населения в индивидуальной жилой застройке

Выдача контейнеров предусмотрена при заключении (перезаключении) договора с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» на оказание услуг по вывозу отходов.

Маршрутные графики удаления отходов, выполняемого путем планового объезда территории специализированным автотранспортом,  требуют корректировки, вывоз отходов производится один раз в 14 дней.

2.2.3. Обеспеченность специальным автотранспортом и техникой

Для реализации мероприятий по развитию системы сбора и удаления коммунальных отходов требуется соответствующий специальный автотранспорт и техника, в том числе:

плановой замене подлежит изношенное оборудование для земляных и карьерных работ (бульдозеры);

плановой замене на более современные модели с задней загрузкой и объемами кузовов 10 м3  подлежат выработавшие срок эксплуатации мусоровозы.

Анализируя имеющуюся технику в УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», рекомендуется замена техники на современные модели, оснащенные более функциональным оборудованием. Большинство мусоровозов, другой специальной техники в существующем парке имеет процент износа более 100%.

Рекомендуется замена эксплуатирующейся техники, исходя из усредненного эксплуатационного срока 7-10 лет.

Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой отходов по сравнению с моделями с боковой загрузкой:

опорожнение контейнера занимает меньше времени,

адаптируются к различным видам контейнеров, в том числе евро-контейнерам различного объема и крупнотоннажным контейнерам;

возможность загрузки отходов как автоматически, так и вручную;

более высокий коэффициент уплотнения отходов.

Необходимо отметить, что, как правило, мусоровозы с задней загрузкой имеют более высокую стоимость, но которая полностью компенсируется более широкими функциональными возможностями.

    - Организационно-управленческие мероприятия

Организационно-управленческие мероприятия включают изменения в организации, планировании и управлении системой сбора и удаления коммунальных отходов с целью повышения эффективности ее функционирования.

Перспективой развития системы обращения с коммунальными отходами предусмотрены следующие мероприятия:

обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния контейнерных площадок, участков и прилегающей территории, в том числе исключить размещение любых контейнеров (емкостей) для сбора и временного хранения отходов на участках с газоном или иным травяным покровом;

обязать юридических лиц, эксплуатирующих предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных в районах, где отсутствуют доступные контейнерные площадки, и у которых образуются отходы, относящиеся к коммунальным отходам, заключить договоры с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» на оказание услуги по вывозу коммунальных отходов бестарным способом, выполняемым путем объезда территории по графику или по заявке;

обязать юридических лиц, эксплуатирующих предприятия торговли, общественного       питания,     бытового      обслуживания        населения,

расположенных на придомовых территориях с контейнерными площадками, и у которых образуются отходы, относящиеся к коммунальным отходам, заключить договоры на оказание услуги по обращению с отходами с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», на которую возложена обязанность по содержанию контейнерных площадок, которыми несанкционированно пользуются данные объекты, или заключить договор на возмещение затрат на эксплуатацию контейнерных площадок;

обеспечить планово-регулярный сбор и удаление ТКО от 100% гаражных кооперативов, для чего органам управления (председатель, правление, собрание уполномоченных и др.) необходимо обеспечить устройство мест организованного сбора ТКО, заключить договоры с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник».

  - Сортировка, подготовка к использованию и использование  (переработка) коммунальных отходов

Строительство объектов по сортировке, подготовке к использованию и использованию (переработке) отходов в г.п.Бешенковичи или Бешенковичском районе не планируется в связи с численностью населения менее 20 тыс. человек.

  - Захоронение коммунальных отходов

Захоронению на полигоне ТКО подлежат отходы, для которых отсутствуют возможности их использования (переработки) на территории Республики Беларусь на момент образования.

Для захоронения коммунальных отходов, образующихся в г.п.Бешенковичи и Бешенковичском районе, используется полигон ТКО, функционирующий с 2003 года,  расположенный около 5 км от г.п.Бешенковичи около агрогородка Дрозды.  На территории Бешенковичского района мини-полигонов нет. По состоянию на конец 2023 года остаточный период эксплуатации полигона составляет 20 лет.

В  2024 году предусмотрено строительство нового полигона в Чашникском районе. Проект предусматривает сбор отходов от четырех районов: Чашникского, Бешенковичского, Лепельского, Сенненского. В дальнейшем будет работать одна региональная схема обращения с коммунальными отходами.

  - Этапы реализации выбранного порядка сбора и удаления коммунальных отходов на перспективу.

План мероприятий по развитию системы сбора и удаления коммунальных отходов приведен в таблице 1.9.

Таблица 1.9

План мероприятий по развитию системы сбора и удаления

коммунальных отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Обустройство существующих контейнерных площадок: 1) приведение площадок в соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; обеспечение беспрепятственного доступа мусоровозов 2) организованный сбор крупногабаритных отходов от населения Модернизация контейнерного парка: 1) замена контейнеров 2) приобретение контейнеров для ВМР 3) обеспечение населения индивидуальной жилой застройки пластиковыми контейнерами объемом 0,12 м3 Обеспеченность специальным автотранспортом и техникой: 1) плановая замена изношенного оборудования для земляных и карьерных работ; 2) плановая замена выработавших срок эксплуатации мусоровозов на более современные модели Организационно-управленческие мероприятия: - упорядочить удаление отходов от юридических лиц, расположенных в районах, в которых отсутствуют доступные контейнерные площадки - исключить несанкционированное пользование контейнерными площадками на придомовых территориях, юридическими лицами, у которых образуются коммунальные отходы и отсутствуют договоры на оказание услуги по обращению с отходами - организовать плановорегулярный сбор и удаление ТКО от гаражных кооперативов. | всего 10 площадок, в том числе: - нанесение дорожной разметки – 4 площадки; - переустройство основания с устройством пандуса, ограждения – 2 площадки; - устройство пандуса, устройство мест (отсеков) для сбора крупногабаритных отходов на существующих площадках – 4 площадки; - вывоз отходов обеспечивается по заявке УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» плановая замена контейнеров объемом 0,75 м3 на контейнеры объемом 1,1 м3 –50 шт. общая потребность – 30 шт. - безвозмездная выдача на одно домовладение 2-х контейнеров: - потребность 3456 контейнеров закупка новой техники – 1 ед. закупка новой техники, преимущественно с задней загрузкой, с объемом кузова 10 м3 – 1 ед. обязать юридические лица заключить договоры на оказание услуги по вывозу коммунальных отходов, оказываемой путем объезда территории по графику или по заявке обязать юридические лица заключить договоры со специализированной рганизацией на оказание услуги по обращению с отходами или обеспечить возмещение затрат на эксплуатацию контейнерных площадок заключить договоры со специализированной организацией на оказание услуги по обращению с отходами | 2021-2024 г.г. 2021-2025 г.г. 2021-2025 г.г. 2024-2025 г.г. 2021-2025 г.г. 2021-2025 г.г. 2021-2024 г.г. 2021-2024 г.г. 2021-2024г.г. 2021-2024 г.г. |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ОБРАЩЕНИИ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Информирование потребителей производится с целью совершенствования существующих и внедрение новых механизмов вовлечения населения в систему раздельного сбора отходов.

Информирование населения на постоянной основе является главнейшим условием для побуждения людей к раздельному сбору отходов.

Ниже представлены некоторые подходы для повышения мотивации потребителей к активному внедрению раздельного сбора отходов:

постоянная информационная и агитационная работа с населением (билборды, плакаты, брошюры, информация в жировках);

активная реклама пунктов приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов;

вовлечение детей и подростков путем проведения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях соответствующих акций, квестов, конкурсов, розыгрышей;

снижение оплаты за вывоз ТКО для домашних хозяйств, где используются контейнеры для раздельного сбора отходов.

Одним из более доступных способов информирования потребителей о порядке обращения с коммунальными отходами являются информационные памятки.

В информационные памятки включается информация о местах сбора коммунальных отходов, включая их раздельный сбор по видам, графике удаления коммунальных отходов, возможности возмездной сдачи вторичных материальных ресурсов, местах сбора  отходов товаров, утративших потребительские свойства (ламп газоразрядных ртутьсодержащих, электрического и электронного оборудования, элементов питания), порядке обращения с крупногабаритными отходами, растительными отходами, обязанностях потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов и сведения об ответственности за нарушение порядка обращения с коммунальными отходами.

Информационные памятки подлежат распространению путем:

размещения на контейнерных площадках;

размещения на официальных сайтах;

размещения на информационных стендах;

выдачи при заключении договоров на оказание услуг по сбору и удалению отходов;

Информационные мероприятия, периодичность их проведения и ответственные исполнители представлены в таблице 1.10.

Примеры информационных памяток о порядке раздельного сбора и обращения с коммунальными отходами приведены в приложении 5, в том числе:

5.1.  об общем порядке обращения с коммунальными отходами;

5.2 . о порядке сбора вторичных материальных ресурсов;

5.3.  о порядке сбора отходов в  индивидуальной жилой застройке               (2-х контейнерная система);

5.4.  о необходимости компостирования отходов;

5.5. о порядке сбора отходов электрического и электронного оборудования, элементов питания,  ртутьсодержащих ламп, шин, крупногабаритных отходов.

Таблица 1.10

Информационные мероприятия, периодичность их проведения и ответственные исполнители

| 1. | Публикация в местных печатных СМИ информации о порядке сбора и удаления ТКО и ВМР | не реже 2-х раз в год | райисполком |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Публикация в местных печатных СМИ информации о порядке сбора и удаления ТКО и ВМР в случае изменения информации | в срочном порядке | райисполком, УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» |
| 3. | Размещение информации о порядке сбора и удаления ТКО и ВМР на информационных стендах местного исполнительного комитета | не реже 2-х раз в год | райисполком |
| 4. | Размещение информации о порядке сбора и удаления ТКО и ВМР на официальном сайте райисполкома | постоянно поддерживать в актуальном состоянии | райисполком |
| 5. | Информирование населения при заключении договоров на оказание услуг по сбору и удалению отходов | при заключении договоров | УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» |
| 6. | Размещение информации о порядке сбора и удаления ТКО в жировках на оплату коммунальных услуг | не реже 2-х раз в год | ГУ «Витебский областной расчетно справочный центр» |
| 7. | Проведение в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях мероприятий по информированию детей и подростков о порядке сбора и удаления ТКО и ВМР | не реже 1-го раза в год | отдел по образованию райисполкома |

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам, если для этого юридическими лицами, обслуживающими жилые дома, созданы в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, необходимые условия.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона «Об обращении с отходами» хранение и захоронение отходов допускаются только в санкционированных местах хранения отходов и санкционированных местах захоронения отходов. В том числе, принимая во внимание пункт 3 статьи 25 Закона «Об обращении с отходами», санкционированные места хранения отходов потребления и санкционированные места захоронения отходов потребления, за исключением отходов, образующихся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, определяются местными исполнительными и распорядительными органами в схемах обращения с коммунальными отходами.

Ответственность за  нарушение законодательства по обращению с отходами установлена статьей 15.63 Кодекса Республики Беларусь          от 21 апреля 2003 г. № 194-З «Об административных правонарушениях»

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»                  от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII.

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»             от 20 июля 2007 г. № 271-З .

- Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. № 340-З.

- Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 г. № 7.

- Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь                          от 28 июля 2017 г. № 567.

- Экологические нормы и правила 17.01.06-001-2017. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности.

- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем обращения с коммунальными отходами утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 9.

- Перечень коммунальных отходов. Утверждено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 31.

- Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь. Утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь                                                от 8 ноября 2007 г. № 85.

- Правила благоустройства и содержания населенных пунктов. Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087.

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций. Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  2 февраля 2023 г. № 22.

- Санитарные нормы и правила. Требования к обращению с отходами производства и потребления. Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь                                      от 30 декабря 2016 г. № 143.

Приложение 1

к схеме обращения с

коммунальными отходами,

образующимися на территории

Бешенковичского района

Сведения о маршрутах движения и графиках следования

специального транспорта¹

| Наименование населенных пунктов и объектов захоронения твердых коммунальных отходов по маршруту следования транспорта | Количество подворий, штук |  |  |  |  | Численность населения, чел. |  |  |  | Количество контейнерных площадок. для сбора отходов штук |  | Количество контейнеров для сбора отходов, штук |  |  |  |  |  |  | Организация планово-регулярного вывоза коммунальных отходов по маршрутам² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич-ность |  |  | Время движения транспорта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе, для раздельного сбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| г.п.Бешенковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через понедельник |  |  |  | 17.20 |  |  |  |
| ул.Доровского | 10 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.30 – 17.40 |  |  |  |
| ул.Луговского | 15 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.40 – 17.55 |  |  |  |
| ул.Шварцмана | 23 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.55 – 18.15 |  |  |  |
| ул. Гагарина | 26 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.15 – 18.35 |  |  |  |
| ул.Октябрьская | 64 |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.35 – 19.30 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30 – 20.00 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.30 |  |  |  |
| Маршрут № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через вторник |  |  |  | 17.30 |  |  |  |
| ул.Мичурина | 18 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.40 – 17.55 |  |  |  |
| ул.Витебское шоссе пер.Витебское шоссе | 13 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.55 – 18.05 |  |  |  |
| ул.Матросова | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.05 – 18.15 |  |  |  |
| ул.Янтимирова | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.15 – 18.20 |  |  |  |
| ул.Абазовского перекресток с ул. Первомайской | 20 |  |  |  | 36 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.20 – 18.30 |  |  |  |
| ул.Первомайская «Гражданское кладбище» пер.Первомайский | 16 |  |  |  | 33 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.30 – 18.45 |  |  |  |
| ул.Энергетиков ул.Есенина | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.45 – 19.10 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10 – 19.30 |  |  |  |
| ул.Хараборкина | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30 – 19.40 |  |  |  |
| ул.Партизанская | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.40 – 19.50 |  |  |  |
| пер.Набережый ул.Набережная | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.50 – 20.05 |  |  |  |
| ул.Абазовского ул.Береговая | 20 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05 – 20.20 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.25 |  |  |  |
| Маршрут №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через понедельник |  |  |  | 17.30 |  |  |  |
| ул.Гоголя | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740 – 17.50 |  |  |  |
| ул.Калинина | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.50 – 18.00 |  |  |  |
| ул.С.Лазо | 15 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 – 18.15 |  |  |  |
| ул.Заслонова | 13 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.15 – 18.25 |  |  |  |
| ул.Менделеева | 38 |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.25 – 18.45 |  |  |  |
| ул.Южная | 18 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.45 – 19.10 |  |  |  |
| ул.Сухвалы, аг.Верхнее Кривино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10-19.15 |  |  |  |
| ул.Крупского | 9 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.15 – 19.20 |  |  |  |
| Маршрут 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Авангардный | 8 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через вторник Через вторник |  |  |  | 19.20 – 19.30 |  |  |  |
| ул.Некрасова | 15 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30 – 19.40 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг. Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.40 – 20.00 |  |  |  |
| ул.Чкалова | 13 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.10 – 20.25 |  |  |  |
| ул.Ломоносова | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.25 – 20.35 |  |  |  |
| ул.Горького | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.35 – 20.40 |  |  |  |
| ул.Фрунзе | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.40 – 20.50 |  |  |  |
| ул.Ткаченко | 23 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.50 – 21.25 |  |  |  |
| пер.Ткаченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,25 -21,35 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.35- 21.50 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |  |  |  |
| Маршрут № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| База | 23 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через среду |  |  |  | 17.25 – 17.30 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.30 – 18.00 |  |  |  |
| ул.Буденного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 – 18.25 |  |  |  |
| ул.Гастелло | 23 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.25 – 18.48 |  |  |  |
| Ул.Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.48 – 18.55 |  |  |  |
| ул.Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.55 – 19.20 |  |  |  |
| ул.Комсомольская | 23 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.20 – 19.55 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.55 – 20.15 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.25 |  |  |  |
| Маршрут № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через четверг |  |  |  | 17.30 |  |  |  |
| ул.Энгельса (Энгельса, 42, Молодежная, 2, Молодежная, 4) | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.45 – 17.55 |  |  |  |
| ул.Репина | 8 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.55 – 18.00 |  |  |  |
| пер.Октябрьский | 9 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 – 18.15 |  |  |  |
| ул.Сурикова | 8 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.15 – 18.30 |  |  |  |
| ул.70 лет Октября | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. и пер.Осипенко | 15 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.35 – 18.45 |  |  |  |
| ул.Машиностроителей | 9 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.45 – 18.50 |  |  |  |
| ул.Цветочная ул.Толстого | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.50 – 18.55 |  |  |  |
| ул.Полевая ул.Я.Купалы | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.55 – 19.10 |  |  |  |
| ул.Школьная | 16 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10 – 19.20 |  |  |  |
| ул. и пер. Гончарный | 18 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.20 – 19.30 |  |  |  |
| ул.Полоцкая ул.Логовая | 18 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30 – 19.50 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.50 – 20. 10 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.20 |  |  |  |
| Маршрут № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через четверг |  |  |  |  |  | 17.45 |  |  |
| ул.Пролетарская | 20 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.55 – 18.10 |  |  |
| ул.Доватора | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.10 – 18.25 |  |  |
| ул.Зверева пер.Зверева | 28 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.25 – 18.40 |  |  |
| ул.Виннера | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.40 – 18.55 |  |  |
| ул.Кононова | 20 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.55 – 19.15 |  |  |
| ул.Чапаева | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.15 – 19.30 |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30 – 19.45 |  |  |
| ул.Островского | 7 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.45 – 19.50 |  |  |
| ул.Горбунова | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.50 – 20.00 |  |  |
| ул.Малиновая | 13 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 – 20.10 |  |  |
| ул.Мелиораторов | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.10 – 20.15 |  |  |
| ул.П.Бровки | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.15 – 20.25 |  |  |
| ул.Лермонтова | 15 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.25 – 20.35 |  |  |
| ул.Труда | 14 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.35 – 20.50 |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |
| Маршрут № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через воскресенье |  |  |  |  |  | 17.20 |  |  |
| ул.Интернациональная | 7 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.30 – 17.50 |  |  |
| ул.Урицкого | 7 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.50 – 18.15 |  |  |
| ул.Чуклая | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.15 – 18.20 |  |  |
| ул.Садовая ул.Ф.Скорины | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.20 – 18.30 |  |  |
| пер.Садовый | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.30 – 18.45 |  |  |
| ул.Я.Колоса ул.Цветаевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.45-18.50 |  |  |
| ул.Володарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.50-19.00 |  |  |
| ул.Высоцкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00-19.10 |  |  |
| ул.К.Маркса | 16 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10 – 19.20 |  |  |
| ул.Свободы | 31 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.20 – 19.30 |  |  |
| ул.Романова | 12 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30 – 19.50 |  |  |
| Полигон ТБО н.п. Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.50 – 20.10 |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.20 |  |  |
| «Маршрут № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  |  | 06.30 |  |  |
| ул. Интернациональная, 7 магазин продукты Копеечка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.40 – 06.50 |  |  |
| ул. Интернациональная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06-50 – 07-00 |  |  |
| ул. Володарского, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.05 – 07.10 |  |  |
| Музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.10 – 07.20 |  |  |
| ул. Володарского, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.20 – 07.25 |  |  |
| ул. Володарского, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.25 – 07.30 |  |  |
| Общежитие Лесхоз ул. Мичурина, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.30 – 07.35 |  |  |
| Автостоянка Центральная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07,35 – 07.45 |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.45 – 08.45 |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.45 – 09.05 |  |  |
| Молокозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.05 – 09.20 |  |  |
| Детский сад № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.20 – 09.30 |  |  |
| Дом ремесел |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.30 – 09.50 |  |  |
| Полигон ТБО аг. Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.50 – 10.10 |  |  |
| РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.10 – 10.20 |  |  |
| ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 – 10.30 |  |  |
| Центральный рынок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30 – 10.40 |  |  |
| Райисполком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40 – 10.50 |  |  |
| ул. Мелиораторов, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 – 11.00 |  |  |
| ул. П.Бровки, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.10 |  |  |
| ул. Романова, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каждая среда |  |  |  |  |  |  | 11.10 – 11.20 |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  |  | 11.25 – 11.40 |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | » |  |  |
| «Маршрут № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  | 06.30 |  |  |
| ул. Интернациональная, 7 магазин продукты Копеечка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.40 – 06.50 |  |  |
| ул. Интернациональная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06-50 –07-00 |  |  |
| ул. Володарского, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  | 07.05.-.07.10 |  |  |
| Музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.10 – 07.20 |  |  |
| ул. Володарского, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.20- 07.25 |  |  |
| ул. Володарского, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.25- 07.30 |  |  |
| Общежитие Лесхоз ул. Мичурина, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.30 – 07.35 |  |  |
| Автостоянка Центральная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07,35—07,45 |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.45 – 08.45 |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.45 – 09.05 |  |  |
| Молокозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.05 – 09.20 |  |  |
| Детский сад № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.20 – 09.30 |  |  |
| Дом ремесел |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.30 – 09.50 |  |  |
| Полигон ТБО аг. Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.50 – 10.10 |  |  |
| РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.10 – 10.20 |  |  |
| ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 – 10.30 |  |  |
| Центральный рынок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30 – 10.40 |  |  |
| Райисполком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40 – 10.50 |  |  |
| ул. Мелиораторов, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 – 11.00 |  |  |
| ул. П.Бровки, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.10 |  |  |
| ул. Романова, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.10 – 11.20 |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  | 11.25 – 11.40 |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Урицкого, д.90 контейнерная площадка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  | Понедельник, среда, пятница |  |  |  |  | 08.35-09.00 |  |  |  |
| Приют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.25 – 18.35 |  |  |  |
| ул.Черняховского, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.35 – 18.40 |  |  |  |
| ул.Черняховского, 24, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.40 – 18.50 |  |  |  |
| ул.Черняховского, 28, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.50 – 18.55 |  |  |  |
| ул.Черняховского, 32, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.55 – 19.00 |  |  |  |
| ул.Черняховского, 36, 38,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00 – 19.10 |  |  |  |
| ул.Черняховского, 6,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.20 – 19.25 |  |  |  |
| ул.Чкалова, 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.25- 19.30 |  |  |  |
| ул.Ткаченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.30- 19.35 |  |  |  |
| ул. Коммунистическая, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.35 – 19.40 |  |  |  |
| БУ № 6 «ОАО Белагропромбанк», ЦБУ № 203 филиала 215 АСБ» Беларусбанк» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.40 – 19.50 |  |  |  |
| Госстрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.15 – 18.25 |  |  |  |
| ул.Урицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.50 – 20.00 |  |  |  |
| ул.Урицкого, 22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00- 20.05 |  |  |  |
| Полигон ТБО а.г.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.15 – 20.25 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.35 |  |  |  |
| Маршрут № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторник, четверг Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота |  |  |  |  | 08.40 |  |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.45 – 09.05 |  |  |  |
| Зона отдыха «Чистые пруды» с мая по октябрь |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мичурина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.05 – 09.15 |  |  |  |
| Детский сад № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.15 – 09.25 |  |  |  |
| Белвест |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.25 – 09.30 |  |  |  |
| Музыкальная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.35 – 09.45 |  |  |  |
| Детский сад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.45 -09.55 |  |  |  |
| Контейнеры «Автостанция» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.55 – 10.05 |  |  |  |
| Магазин «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.15 |  |  |  |
| Контейнеры «Нативита» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.30 |  |  |  |
| Контейнеры ул.Пушкина. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,30 – 10-40 |  |  |  |
| Контейнеры ул.Заслонова 20а |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40—10,50 |  |  |  |
| Контейнеры ул.Молодежная «Прозапас» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 32 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Молодежная, д.12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Молодежная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул Урицкого, д.65 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Урицкого, д.67 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Урицкого, д.63 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Урицкого, д.59 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Молодежная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры ул.Молодежная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры Центральный парк |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бельбимбо |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.30 |  |  |  |
| База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.30 |  |  |  |
| Маршрут 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Долгова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через среду (через переправу) |  |  |  |  | 14.00-14.30 |  |  |  |
| ул.Спольника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.30-15.00 |  |  |  |
| ул.Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00-15.30 |  |  |  |
| Полигон ТБО аг.Дрозды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |
| Маршрут 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соржицкий сельский исполнительный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Засорье | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй понедельник |  |  |  |  | 9.50 – 10.00 |  |  |  |
| д.Синяны | 18 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.20 |  |  |  |
| д.Застенки | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.25 – 10.30 |  |  |  |
| д.Жауры | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55 – 11.05 |  |  |  |
| д Кудяны | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Светогорово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.10 – 11.15 |  |  |  |
| д.Мокряны | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-20-11.30 |  |  |  |
| аг.Синицы | 76 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 – 12.25 |  |  |  |
| д.Дуброво | 17 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 – 12.45 |  |  |  |
| д.Берково | 8 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.50 – 13.00 |  |  |  |
| д.Лихошино | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.05 – 13.10 |  |  |  |
| д.Бардаши | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.15- 13.20 |  |  |  |
| д.Задорожье | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.35 – 13.45 |  |  |  |
| д.Вяжище | 55 |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.50 – 14.30 |  |  |  |
| д.Задорожье (контейнеры) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Дашково | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третий понедельник |  |  |  |  | 9.25 – 9.40 |  |  |  |
| д.Холм | 14 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50 – 10.05 |  |  |  |
| д.Забелье | 25 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.10 – 10.30 |  |  |  |
| д.Городец | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.45 |  |  |  |
| д.М.Павловичи | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 – 11.00 |  |  |  |
| д.Б.Павловичи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05 – 11.25 |  |  |  |
| д.Замошье | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.55 – 12.00 |  |  |  |
| д.Берешевцы | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05 – 12.10 |  |  |  |
| д.Мартасы | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Щикотовщина | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Соржица | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.15 – 12.35 |  |  |  |
| д.Черногостье | 19 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 – 12.55 |  |  |  |
| д.Гнездилово | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.15 – 13.25 |  |  |  |
| д.Ревяки | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.30 – 13.35 |  |  |  |
| д.Подаки | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.40 – 13.45 |  |  |  |
| аг.Будилово (улицы) | 89 |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через среду |  |  |  |  | 13-55 – 14.25 |  |  |  |
| аг.Будилово (контейнеры) Кладбище |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Каждая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Будилово (контейнеры) ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Будилово (контейнеры) ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Будилово (контейнеры) ул. Витебская |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 440 |  |  |  | 772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Островенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Долгое | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первое воскресенье |  |  |  |  | 10.00 – 10.05 |  |  |  |
| д.Крупенино | 42 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.45 |  |  |  |
| д.Замелочье | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55 – 11.05 |  |  |  |
| д.М.Двор | 14 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.15 – 11.25 |  |  |  |
| д.Луки | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.30 – 11.35 |  |  |  |
| д.Пушкари | 18 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.45 – 12.00 |  |  |  |
| д.Белое | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.10 – 12.25 |  |  |  |
| д.Латыгово | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 – 12.35 |  |  |  |
| д.Слобода | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 –12.45 |  |  |  |
| д.Городно (улицы) | 16 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.55 – 13.10 |  |  |  |
| д.Чановичи | 19 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 – 13.30 |  |  |  |
| д.Камли | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.30 – 13.40 |  |  |  |
| д.Лучки | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.45 – 13.50 |  |  |  |
| д.Городно (контейнеры) | 16 |  |  |  | 26 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Бузаны | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | второе воскресенье месяца |  |  |  |  | 10.00 – 10.10 |  |  |  |
| д.Вядерево | 54 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.20 – 10.50 |  |  |  |
| д.Шуты | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.10 |  |  |  |
| д.Придвинье (улицы) | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.20 – 11.40 |  |  |  |
| д.Новоселки | 15 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.50 – 12.10 |  |  |  |
| аг.Островно (улицы) | 251 |  |  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через среду |  |  |  |  | 12.20 – 13.20 |  |  |  |
| аг.Островно (контейнеры) ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  | Каждая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Островно (контейнеры) ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Островно (контейнеры) Школа - сад |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Придвинье (контейнеры) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | понедельник, среда, пятница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Клиши | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третье воскресенье |  |  |  |  | 10.00 – 10.10 |  |  |  |
| д.Александрово | 12 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.20 – 10.30 |  |  |  |
| д.Жигалы | 17 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.55 |  |  |  |
| д.Жарки | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.10 |  |  |  |
| д.Плиссы | 44 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.15 – 12.00 |  |  |  |
| д.Руда | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.10 – 12.20 |  |  |  |
| д.Горки | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 – 12.55 |  |  |  |
| д.Толстюки | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 – 13.15 |  |  |  |
| Маршрут № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Панкратово | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четвертое воскресенье |  |  |  |  | 9.40 – 9-50 |  |  |  |
| д.Застаринье | 33 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 – 10.30 |  |  |  |
| д.Даниловка | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.40 |  |  |  |
| д.Латыши | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 – 10.50 |  |  |  |
| д.Замошенье | 19 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.45 |  |  |  |
| д.Песочная | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Латыгово | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 – 12.10 |  |  |  |
| д.Обухово | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.15 – 12.20 |  |  |  |
| д.Купино | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.25 – 12.35 |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 683 |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верховский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Драбушово | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четвертый вторник |  |  |  |  | 9.00 – 9.15 |  |  |  |
| Контейнеры д.Драбушово, Ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Селище | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.20 – 9.40 |  |  |  |
| Контейнеры д.Селище ул.Зеленая |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры д.Селище ул.Весенняя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Пугачки | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.45 – 9.50 |  |  |  |
| д.Сватовка | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.10 |  |  |  |
| д.Люлюки | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.20 |  |  |  |
| д.Луг | 38 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.25 – 10.50 |  |  |  |
| д.Куты | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55-11.00 |  |  |  |
| д.Застаринье | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05 – 11.10 |  |  |  |
| д.Гурино | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Воскресенцы | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.15 – 11.25 |  |  |  |
| Маршрут № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Щуки | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четвертый понедельник |  |  |  |  | 9.00 – 9.15 |  |  |  |
| д.Черкассы | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.15 – 9.20 |  |  |  |
| д.Старь | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.35 – 9.55 |  |  |  |
| д.Водопоево | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Дапаны | 23 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.35 |  |  |  |
| д.Шкалёвка | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 – 10.55 |  |  |  |
| д.Заболотье | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Машки | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Баркуны | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.05 |  |  |  |
| аг.Верховье (улицы) | 253 |  |  |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через четверг |  |  |  |  | 11.10 – 12.00 |  |  |  |
| д.Верховье (контейнеры) ул.Харкевича |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Каждый четверг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Верховье (контейнеры) ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 11 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Верховье (контейнеры) ул Восточная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Верховье (контейнеры) ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Верховье (контейнеры) ул.Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Верховье (контейнеры) ул.Солнечная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Верховье (контейнеры) ул.Северная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Верховье (контейнеры) ул.Луговая |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Верховье (контейнеры) ул.Заречная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 395 |  |  |  | 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бочейковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новоселки | 8 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый четверг |  |  |  |  | 9.30 – 9.40 |  |  |  |
| д.Шипули | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50 – 10.00 |  |  |  |
| д.Богданово | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.10 |  |  |  |
| д.Клещино | 22 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.25 |  |  |  |
| д.Гритьковка | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.40 |  |  |  |
| д.Промыслы | 13 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 – 11.00 |  |  |  |
| д.Забелье | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05 – 11.20 |  |  |  |
| д.Дятлово | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.25 – 11.30 |  |  |  |
| д.Высокая Гора | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 – 11.45 |  |  |  |
| д.Жерносеково | 17 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.55 – 12.10 |  |  |  |
| д.Грудиново | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Долосцы | 18 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.15 – 12.30 |  |  |  |
| д.Чурилово | 32 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.35 – 13.00 |  |  |  |
| д.Селедцово | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Быцево | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.10 – 13.15 |  |  |  |
| д.Соврасы | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.25 – 13.30 |  |  |  |
| Маршрут № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Скакуновщина | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй четверг |  |  |  |  | 10.00 – 10.10 |  |  |  |
| д.Низголово | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.25 |  |  |  |
| аг.Двор Низголово | 42 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30 – 10.55 |  |  |  |
| д.Заручевье | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.05 |  |  |  |
| д.Немцево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.10 – 11.15 |  |  |  |
| д.Железки | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.25 – 11.35 |  |  |  |
| д.Пригожее | 9 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.40 – 11.50 |  |  |  |
| аг.Бочейково (улицы) | 375 |  |  |  | 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через вторник |  |  |  |  | 11.55 – 13.15 |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) ул.Асташкевича |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | Каждый вторник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) ул.Улльская |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) ул.Набережная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) Школа |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) Детский сад |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Бочейково (контейнеры) Больница |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 591 |  |  |  | 1218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улльский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Фролковичи | 54 |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый вторник |  |  |  |  | 10.00 – 10.30 |  |  |  |
| д.Заречье | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.40 |  |  |  |
| д.Бортники 1 | 21 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55 – 11.15 |  |  |  |
| д.Бортники 2 | 9 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.20 – 11.30 |  |  |  |
| д.Слобода | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 – 11.45 |  |  |  |
| д.Хотино | 12 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.50 – 12.05 |  |  |  |
| д.Бычково | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Гали | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.15 – 12.20 |  |  |  |
| д.Полуозерье | 14 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 – 12.50 |  |  |  |
| Место отдыха «Полуозерье» с мая по октябрь |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Броды | 11 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй вторник Второй вторник |  |  |  |  | 10.00 – 10.15 |  |  |  |
| д.Дубище | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.25 – 10.35 |  |  |  |
| д.Узречье | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40 – 10.45 |  |  |  |
| д.Зорники | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55 – 11.05 |  |  |  |
| д.Понизье | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ульяновка | 31 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.15 – 11.35 |  |  |  |
| д.Шаурино | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла (улицы) | 320 |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через вторник |  |  |  |  | 11.45 – 13.30 |  |  |  |
| аг.Улла ул. Романова |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | Каждый вторник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла ул.Ленинская |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла ул.Первомайская |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла ул. Коринеиского |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла Лицей |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла Баня |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Улла Рынок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Жданово | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третий вторник |  |  |  |  | 9.35 – 9.50 |  |  |  |
| д.Прудины | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Дыбали | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.10 |  |  |  |
| д.Шапчино | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.25 – 10.35 |  |  |  |
| д.Гарани | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Сапеги | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Дворники | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ермоловщина | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Мартиново | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 – 10.55 |  |  |  |
| д.Гарани | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05 – 11.10 |  |  |  |
| д.Муравщина | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Сокорово | 95 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.20 – 12.30 |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 619 |  |  |  | 1122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнекривинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новые Ранчицы | 6 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый понедельник |  |  |  |  | 10.00 – 10.10 |  |  |  |
| д.Палицы | 14 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.30 |  |  |  |
| д.Русилки | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.45 |  |  |  |
| д.Добригоры | 30 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 – 11.15 |  |  |  |
| д.Хизова | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.20 – 11.35 |  |  |  |
| д.Асовец | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.40 – 12.00 |  |  |  |
| д.Шаломы | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05 – 12.15 |  |  |  |
| д.Щипцы | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.35 – 12.40 |  |  |  |
| д.Осиновка | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.55 – 13.00 |  |  |  |
| д.Москаленки | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.05 – 13.20 |  |  |  |
| д.Макаровичи | 13 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.25 – 13.35 |  |  |  |
| д.Рудые | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Наумовка | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.40 – 13.45 |  |  |  |
| Маршрут 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Пожарище | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первая среда Первая среда |  |  |  |  | 9.30 – 9.40 |  |  |  |
| д.Заходно | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.55 – 10.05 |  |  |  |
| д.Козиное Село | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.20 – 10.30 |  |  |  |
| д.Телепни | 18 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 – 10.50 |  |  |  |
| д.Рубеж | 49 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 – 11.45 |  |  |  |
| д.Граково | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.50 – 11.55 |  |  |  |
| д.Ганковичи | 49 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05 – 12.35 |  |  |  |
| д.Горбачи | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 – 12.45 |  |  |  |
| д.Застаринье | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.55 – 13.05 |  |  |  |
| д.Малые Галыни | 11 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.10 – 13.25 |  |  |  |
| д.Пироги | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Романово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.35 – 13.40 |  |  |  |
| д.Галыни | 12 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.55 – 14.10 |  |  |  |
| д.Телепы | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Коробово | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Дубки | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.20 – 14.30 |  |  |  |
| Маршрут № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Дубровка | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая среда |  |  |  |  | 9.30 – 9.40 |  |  |  |
| д.Старые Ранчицы | 46 |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50 – 10.30 |  |  |  |
| д.Будники | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 – 11-00 |  |  |  |
| д.Красные Будники | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05 – 11.20 |  |  |  |
| д.Кривое Село | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.25 – 11.40 |  |  |  |
| д.Кощево | 21 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.45 – 11.55 |  |  |  |
| д.Кривино | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05 – 12.10 |  |  |  |
| д.Боровцы | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.20 – 12.50 |  |  |  |
| д.Двуречье, | 44 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 – 13.10 |  |  |  |
| Храповищено | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Хмельник | 19 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.15 – 13.30 |  |  |  |
| д.Нижнее Кривино | 21 |  |  |  | 45 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.45 – 14.00 |  |  |  |
| аг.Верхнее Кривино (улицы) | 122 |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через четверг |  |  |  |  | 10.35 – 11.30 |  |  |  |
| аг.Верхнее Кривино (контейнеры) ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Каждый четверг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Мильковичи | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третья среда |  |  |  |  | 9.00 – 9.05 |  |  |  |
| д.Озерки | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.30 – 9.40 |  |  |  |
| д.Санники | 34 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.45 –10.00 |  |  |  |
| д.Шарипино | 9 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 – 10.25 |  |  |  |
| д.Елишево | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 – 10.40 |  |  |  |
| д.Лапы | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 – 10.50 |  |  |  |
| д.Заборье | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55 – 11.05 |  |  |  |
| д.Семенцово | 37 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.15 – 11.45 |  |  |  |
| д.Заградье | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.50 – 11.55 |  |  |  |
| д.Стародворцы | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 – 12.05 |  |  |  |
| д.Стаськово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Бикложа | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.10 – 12.25 |  |  |  |
| аг.Ржавка ( улицы ) | 132 |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через среду |  |  |  |  | 12.30 – 13.30 |  |  |  |
| аг.Ржавка (контейнеры) ул.Бердника |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Каждая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 889 |  |  |  | 1673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бешенковичский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Трубилино | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.45 – 12.05 |  |  |  |
| д.Берестни | 30 |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Трояны | 14 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.10 – 12.35 |  |  |  |
| д.Лобачёво | 42 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.45 – 13.20 |  |  |  |
| д.Филиппинки | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.25 – 13.30 |  |  |  |
| Маршрут № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Дрозды ( улицы ) | 124 |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четвертая среда |  |  |  |  | 9.00 – 9.10 |  |  |  |
| д.Ворохобки | 18 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.15 – 9.30 |  |  |  |
| д.Быстры | 11 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.35 – 9.50 |  |  |  |
| д.Алейнки | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Галыни | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.55 – 10.10 |  |  |  |
| д.Буй | 9 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 – 10.20 |  |  |  |
| д.Мамойки | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40 – 11.00 |  |  |  |
| д.Яновщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05-- 11.15 |  |  |  |
| д.Залужье | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.20 – 11.25 |  |  |  |
| д.Пятигорск | 26 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 -11.45 |  |  |  |
| д.Гончарово 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.50 – 12.10 |  |  |  |
| д.Стрижево | 49 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.15 – 12.20 |  |  |  |
| д.Гончарово 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.25 – 12.30 |  |  |  |
| д.Заборье | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.35 – 13.00 |  |  |  |
| д.Давыдковичи | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.10 – 13.20 |  |  |  |
| аг.Дрозды (контейнеры) ул.Восточная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | Каждый ччетверг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Дрозды (контейнеры) ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Дрозды (контейнеры) ул.Лесная |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Косаревщина д.Старое Водопоево | 12 7 |  |  |  | 29 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четвертый четверг |  |  |  | 9.15 – 9.30 9.35 – 9.45 |  |  |  |  |
| д.Заполье | 25 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 – 10.20 |  |  |  |  |
| д.Долгое | 23 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30 –10.50 |  |  |  |  |
| д.Новое Водопоево | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.55 – 11.00 |  |  |  |  |
| д.Челнышки | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.15 – 11.25 |  |  |  |  |
| д.Аскерщина | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.40 – 11.45 |  |  |  |  |
| д.Поручники | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.50 – 12.00 |  |  |  |  |
| д.Гальки | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05 – 12.10 |  |  |  |  |
| д.Бобоедово | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.20 – 12.25 |  |  |  |  |
| аг.Комоски | 103 |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 – 13.50 |  |  |  |  |
| д.Радюки | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 – 14.10 |  |  |  |  |
| д.Гаврилино | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ильягово | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.15 – 14.20 |  |  |  |  |
| Маршрут № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Жаховщина | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Третий четверг |  |  |  | 9.15 – 9.25 |  |  |  |  |
| д.Папки | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.30 – 9.35 |  |  |  |  |
| д.Шишово | 10 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.45 – 9.55 |  |  |  |  |
| д.Сосняны | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 – 10.10 |  |  |  |  |
| д.Литвяки | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.20 – 10.35 |  |  |  |  |
| д.Жеребиково | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Лукашевка | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Поповщина | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Свеча | 105 |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40 – 12.00 |  |  |  |  |
| д.Слободка | 14 |  |  |  | 26 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.10 – 12.20 |  |  |  |  |
| д.Сеньковщина | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 – 12.35 |  |  |  |  |
| д.Бобровщина | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.55 – 13.00 |  |  |  |  |
| Итого по сельсовету | 742 |  |  |  | 1456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по сельским населенным пунктам | 4359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графики следования на существующее положение и перспективу приведены в случае необходимости планово-регулярной системы обслуживания. Такой системой охватывается население многоэтажной застройки и индивидуальной  застройки в населенных пунктах городского типа, часть юридических лиц, относящихся к объектам социально-гарантированного обслуживания населения (объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, учреждения образования), либо эксплуатирующих такие объекты.  Гаражные кооперативы, значительное количество юридических лиц, гражданские кладбища обслуживаются преимущественно по заявительному принципу, который не требует разработки графиков следования.

В случае нарушения установленного графика по объективным причинам, вывоз коммунальных отходов осуществляется в 1-ю половину следующего рабочего дня.

Приложение 3 к схеме обращения с коммунальными отходами, образующимися на территории Бешенковичского района

Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных

материальных ресурсов

| п/п | Размещение стационарного (передвижного) приемного заготовительного пункта |  | Вид принимаемых вторичных материальных ресурсов |  | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лом и отходы черных и цветных металлов, макулатура |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г.п.Бешенковичи, ул.Октябрьская, 26 |  | лом и отходы цветных металлов, металлолом бытовой, стальной, чугунный, несортированный, макулатура, полиэтилен, стеклобой, пэт-бутылка |  | Бешенковичский филиал Витебского облпотребобщества |  |
| 2. | Бешенковичский район, аг.Бочейково, ул.Улльская, 81 |  | лом и отходы цветных металлов, металлолом бытовой, стальной, чугунный, несортированный, макулатура, полиэтилен, стеклобой, пэт-бутылка |  |  |  |
| Электрическое и электронное оборудование, элементы питания, ртутьсодержащие лампы, |  |  |  |  |  |  |
|  | утратившие свои потребительские свойства, бой стекла, макулатура, пластик |  |  |  |  |  |
| 1. | г.п.Бешенковичи ул.Урицкого, 12 магазин «Хозтовары» |  | отходы электрического и электронного оборудования, элементов питания ртутьсодержащих ламп |  | Бешенковичский филиал Витебского облпотребобщества |  |
| 2. | аг.Улла, ул.Доватора магазин промтоваров «Ульянка» |  | отходы электрического и электронного оборудования, элементов питания, ртутьсодержащих ламп |  |  |  |
| 3. | передвижной приемный пункт (работает по заявительному принципу) |  | отходы электрического и электронного оборудования, бой стекла, отходы пластика и макулатура |  | УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» |  |
| 4.; передвижной приемный пункт (работает по заявительному принципу телефон для заявок 7705 или +375447667705; отходы электрического и электронного оборудования; ООО «БелВторОтходы». 5.; г.п.Бешенковичи, ул.Набережная, д.3 работает понедельник – суббота с 8-00 до 14-00, выходной воскресенье; макулатура, стеклобой, полимерные отходы, бытовая техника, многооборотная стеклянная упаковка; Индивидуальный предприниматель Жавнеронок Андрей Викторович. Сбор отработанных элементов питания (батареек) организациями, осуществляющими розничную торговлю, и иные организации |
| 1. | г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 12 магазин «Хозтовары» |  | Бешенковичский филиал Витебского облпотребобщества |  |  |  |
| 2. | г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, магазин «Галант» г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Бешенковичский район, аг.Улла, магазин «Ульянка» |  |  |  |  |  |
| 4. | Бешенковичский район, аг.Ржавка, магазин «Родны кут |  |  |  |  |  |
| 5. | Бешенковичский район, аг.Верховье, магазин «Встреча» |  |  |  |  |  |
| 6. | Бешенковичский район, аг.Свеча, магазин «Родны кут» |  |  |  |  |  |
| 7 |  | филиал «Витебск-табак» СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» г.п. Бешенковичи, ул.Свободы, 4, киоск № 200559 |  | Ф-л «Витебск-табак» СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» |  |  |
| 8. |  | магазин «Доброном» г.п. Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 7 |  | ЗАО «ДОБРОНОМ» |  |  |
| 10. |  | РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», АЗС № 72 Бешенковичский район, д.Крупенино |  | РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» |  |  |
| 11. |  | РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», АЗС № 10 Бешенковичский район, пересечение дорог М3 с Р111 |  |  |  |  |
| 12. |  | Магазин «Остров чистоты» г.п. Бешенковичи, ул.К.Маркса, 12 |  |  |  |  |

Приложение 4

к схеме обращения

с  коммунальными отходами,

образующимися на территории

Бешенковичского района

График вывоза отходов, образовавшихся на основных автобусных остановках, обслуживаемых филиалом

«Бешенковичское ДРСУ  № 110  КУП «Витебскоблдорстрой»

| Наименование автомобильной дороги | Дни вывоза отходов |
| --- | --- |
| Н-2005 Задорожье-Забелье-Б.Павловичи | первый и третий понедельник и вторник месяца |
| Подъезд к д.Синицы от а/д Задорожье-Забелье-Б.Павловичи |  |
| Н-2021 Островно-Слобода |  |
| Подъезды от а/д М-3 Минск-Витебск |  |
| к аг.Островно |  |
| к д.Застаринье Н-2001 Верховье-Водопоево | второй и четвертый понедельник и вторник месяца |
| Н-2003 Рубеж-Дубки через Коробово |  |
| Н-2008 Косаревщина-Долгое |  |
| Н-2000 Бешенковичи-Асовец (ПК 0-8 транзит) |  |
| Н-2002 Свеча-Стрижево до а/д Р-113 |  |
| Н - 2004 Бочейково-Сокорово |  |
| Н -2017 Бочейково-Чашники |  |
| Н-2020 Бочейково-Чурилово-Стрижево |  |
| Подъезды от а/д Сенно-Бешенковичи – Ушачи к д.Буй |  |
| Подъезды от а/д М-3 Минск-Витебск к аг.Бочейково |  |

График вывоза отходов, образовавшихся на основных автобусных остановках, обслуживаемых филиалом «ДЭУ - 36 РУП «Витебскавтодор»

| Наименование автомобильной дороги | Дни вывоза отходов |
| --- | --- |
| М-3 Минск-Витебск (часть автодороги, проходящий по территории Бешенковичского района) | понедельник, пятница |
| Р-111 Бешенковичи-Чашники (часть автодороги, проходящий по территории Бешенковичского района) | среда |
| Р-113 Сенно-Бешенковичи-Ушачи (часть автодороги, проходящий по территории Бешенковичского района) |  |
| Р-114 Городок–Улла-Камень (часть автодороги, проходящий по территории Бешенковичского района) |  |

Приложение 5

к схеме обращения

с коммунальными отходами,

образующимися на территории

Бешенковичского района

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАМЯТКИ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Рисунок Д.1 - Информационная памятка об общем порядке обращения с отходами

Рисунок 5.2 - Информационная памятка о порядке сбора вторичных материальных ресурсов

Рисунок 5.3 - Информационная памятка о порядке сбора отходов в индивидуальной жилой застройке (2-х контейнерная система)

Рисунок 5.4 - Информационная памятка о необходимости компостирования отходов

Рисунок 5.5 - Информационная памятка о порядке сбора отходов электрического и электронного оборудования, элементов питания, ртутьсодержащих ламп, шин, крупногабаритных отходов