Чистая вода – источник жизни.

Многие люди используют для питьевых целей воду из колодца, она прозрачна и кажется, что чище, чем водопроводная. Однако последняя поступает в наши дома из артезианских скважин, размещённых на глубине от 45 до 140 метров. Вода же в колодцах не защищена от химического и микробного загрязнения, в том числе и от болезнетворных микроорганизмов.

Загрязнение воды в колодцах происходит из-за стоков из почвы при размещении колодцев ближе 20 метров от надворных туалетов, помойных ям, дорог, загрязнения двора и прилегающей к дому территории бытовым мусором, попадания поверхностных, талых вод.
По многолетним данным лаборатории ГУ «Бешенковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» вода во многих колодцах не соответствует нормативам по микробиологическим показателям и содержанию нитратов. Резкое увеличение уровня воды в колодце за короткий отрезок времени — это сигнал, что в колодец попали грязные талые и дождевые воды.
Употреблять воду из колодца можно только после кипячения, её необходимо кипятить всегда, независимо от времени года. Но необходимо помнить, что кипячение не приводит к исчезновению нитратов в воде, которые опасны для здоровья, особенно для новорожденных детей. Для приготовления детских молочных смесей в питании детей необходимо использовать водопроводную или бутилированную воду промышленного производства.

Место расположения колодца должно быть: незагрязненным, удаленным не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников химического или микробного загрязнения воды.

Колодец не должен располагаться: в местах, подвергаемых почвенной деформации, в местах, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, ближе 30  м от магистралей с интенсивным движением транспортных средств.

Шахтные колодцы должны состоять из следующих конструктивных элементов: оголовок, ствол, водоприемная часть.

Оголовок шахтного колодца должен: иметь высоту не менее 0,7 м от поверхности земли, быть оборудован крышкой или железобетонным перекрытием с люком, закрываемым крышкой.

По периметру оголовка шахтного колодца должен быть выполнен «замок» из тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта шириной от 1 до 2 м с уклоном 0,1 от колодца в сторону кювета.

Над оголовком шахтного колодца устанавливается навес или будка.

Ствол шахтного колодца должен быть выполнен из материалов, обладающих высокими гидроизолирующими свойствами (бетонные или железобетонные кольца). Допускается использование для этих целей камня, кирпича, дерева. Камень и кирпич, используемые для устройства ствола шахтного колодца, должны: не иметь трещин, не окрашивать воду, укладываться также как бетонные или железобетонные кольца на цементном растворе высоких марок, не содержащем примесей.

Стенки шахты колодца должны быть плотными, изолирующими этот колодец от проникновения поверхностного стока.

При устройстве шахтного колодца из дерева используются определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части ствола – ель или сосна, для водоприемной части ствола – лиственница, ольха, вяз, дуб.

Древесина должна быть хорошего качества, очищена от коры, прямая, без глубоких трещин и червоточин, не зараженная грибком, заготовленная за 5-6 месяцев до применения.

На дне шахтного колодца оборудуется обратный гравийный фильтр.

Ежегодно колодец необходимо очищать. Для очистки колодцев чаще всего используются два метода: механический и химический, а для обеспечения наиболее высокого качества очистки они часто комбинируются. Химическую очистку колодца лучше всего доверить профессионалам, ведь она предусматривает правильный выбор типа и количества химического вещества, используемого при работе, и рассчитать их правильно самостоятельно достаточно сложно. А вот механическая очистка может быть проведена Вами самостоятельно. При механической чистке колодца первым делом нужно откачать из него всю воду при помощи водяного насоса с достаточно высокой мощностью. Далее можно спускаться на дно для проведения основного этапа работ. Первым делом нужно проверить герметичность бетонных колец, которые были использованы для выкладки шахты. Если между ними есть течи, то необходимо провести их герметизацию при помощи цементно-песчаного раствора. Также со стенок при помощи металлической щетки нужно удалить всю грязь, иловый налет и другие загрязнения.

Не допускается мытьё у колодца машин, водопой скота, стирка и полоскание белья, устройство компостерных куч, складирование навоза.
Чтобы быть уверенным в безопасности воды в колодце, следует провести лабораторное исследование на химические и микробиологические показатели. 
 В Центре гигиены микробиологическое (содержание бактерий, микробов в воде) исследование платное.

Нужно помнить, что при любых условиях очистку и ремонт наружного оборудования колодцев необходимо проводить не реже одного раза в год, что питьевая вода — это пищевой продукт, и от его качества зависит ваше здоровье.

Памятка

Чтобы проверить воду на микробиологический состав вам нужно обратится  в Бешенковичский районный центр гигиены и эпидемиологии, расположенный на улице Витебское шоссе, 38. А также вы можете получить консультацию по следующим номерам 6-51-79, 6-51-16,4-51-62.

Для проведения химического анализа воды, вам стоит позвонить в «Одно окно» Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру 8 0212 61-60-78  для заключения договора об оплате. А затем обратиться в  лабораторию санитарно-химических и токсикологических методов исследований ул. Жесткова, 25, тел.47-02-76.